Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegrond 35

Site C werkput 47 (tekening 364)

# De kern

De kern van het gebouw wordt gevormd door twee rijen van zes tegenover elkaar geplaatste palen in paalkuilen met een ronde of rechthoekige plattegrond. In iedere rij zijn de palen op een rechte lijn geplaatst, de beide rijen liepen aanvankelijk parallel. De lijn van de dwarsverbindingen tussen twee tegenover elkaar staande palen staat meestal haaks op de as van het gebouw gemeten over de buitenpalen, alleen het paar palen 4-10 staat min of meer haaks op de noklijn van het gebouw.

Tussen de beide voorlaatste staanders aan iedere zijde van de kern is een paal geplaatst in wat de noklijn van het gebouw kan zijn. Deze noklijn loopt min of meer parallel met de beide rijen staanders en de as van de kern. De as van het gebouw gemeten aan de hand van de palen in de korte zijden van de buitenste rechthoek van paalkuilen heeft een iets afwijkende oriëntatie. Van paalkuil 16 rest evenwel niet zo veel meer zodat niet met zekerheid de plaats van de daarin staande paal geschat kan worden. Het verloop van de noklijn hoeft dus niet helemaal correct  te zijn ingeschat. In de meeste paalkuilen van de kern is een paalkern waargenomen. De nog resterende diepte van de paalkuilen wordt van oost naar west geringer.

# De wand

Rondom de kern van het gebouw liggen in een grote rechthoek acht paalkuilen van buitenpalen. De palen op de hoeken zijn overhoeks geplaatst ten opzichte van de palen op de hoeken van de kern. De palen in het midden van de lange zijden staan niet in de lijn van een dwarsverbinding tussen twee paalkuilen van de kern. De funktie van de palen die in deze paalkuilen stonden is niet duidelijk. Markeren zij het verloop van de wand? In dat geval moeten tussen deze palen reeksen kleine paaltjes hebben gestaan ter versteviging van een wand. Het is ook mogelijk dat de wand langs de staanders van de kern liep en dat de buitenste palen alleen de dakrand ondersteunden. Deze stak in dat geval circa twee meter buiten de wand. De overbrugging van de afstanden tussen de palen lijkt aan de grote kant. In de meeste paalkuilen is een paalkern waargenomen. Op basis van een analyse van de meetkundige ligging van alle paalkuilen kan worden vastgesteld dat buitenpaal 21 niet op de verwachte plaats staat

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren. De plaatsing van de buitenpalen 18 en 21 duidt er op dat er zich geen ingangen bevinden in het midden van de lange wanden.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen omtrent een binnen-indeling verschaffen. De plaatsing van de noklijnpalen 15 en 16 doet vermoeden dat zich op die plaatsen geen haard han hebben gelegen.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Geen

# Het verdwijnen van het gebouw

In de meeste paalkuilen zijn paalkernen waargenomen. Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op het uitgraven van palen. Vermoed wordt dat het gebouw is verlaten en langzaam is verdwenen.

# Oversnijdingen

De sporen van gebouw 35 worden oversneden door greppel ##.

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	17,05	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,51

02	breedte	10,45	18	gem. NAP-hoogte	21,12

03	lengte kern	12,50	19	helling en richting neerwaards	-

04 	breedte kern	6,25	20	oriëntatie	o-w

05	grootste breedte gebint	6,30	21	een-, twee, drie-, vierschepig	3 of 4

06	kleinste breedte gebint	6,20	22	aantal gebinten	6

07	grootste afstand gebinten	2,70	23	gem. dikte palen kern	00,20

08	kleinste afstand gebinten	2,25	24	vorm palen kern	rond

09 	gem. breedte traveeën w-o				25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

2,60  2,50  2,45  2,45	  2,45

12	breedte buitenstijlr. noord	2,00	26	wandpalen aan- of afwezig?	aanwezig (wand?)

13 	breedte buitenstijlr. zuid	2,20	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west	10,10	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oo st	10,55	33	vloeroppervlak kern	 78 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern	0,22	34	vloeroppervlak geheel	 171,20 m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

47	1	insteek+kern	kern	x

47	2	insteek+kern?	kern	x

47	3	insteek+kern	kern	x

47	4	hele kuil	kern	x

47	5	hele kuil (nazak?)	kern	x

47	6	insteek+kern	kern	x

47	7	insteek+kern	kern	x

47	8	insteek+kern	kern	6541, 6815

47	9	insteek+kern	kern	x

47	10	insteek+kern	kern	x

47	11	insteek+kern	kern	x

47	12	insteek+kern	kern	6542

47	13	hele kuil	buitenste structuur	x

47	14	insteek+kern	buitenste structuur	x

47	15	insteek+kern	kern	x

47	16	hele kuil	kern	x

47	17	insteek+kern	buitenste structuur	6539

47	18	insteek+kern	buitenste structuur	x

47	19	insteek+kern	buitenste structuur	x

47	20	hele kuil	buitenste structuur	6545

47	21	hele kuil	buitenste structuur	x

47	22	insteek+kern	buitenste structuur	x