Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegrond 89

Site C werkput 66 (tekening 519)

# De kern

De kern van het gebouw wordt gevormd door twee rijen van vijf tegenover elkaar geplaatste palen in paalkuilen met een overwegend ronde plattegrond. In de zuidelijke rij zijn nog vier paalkuilen waargenomen, in de noordelijke vijf. In de zuidelijke rij is van paalkuil 95 niet duidelijk is of deze tot de plattegrond behoort. De paalkuil tegenover paalkuil 88 is door een recenter spoor vergraven. In geen van de paalkuilen is met zekerheid een paalkern waargenomen. De dwarsverbinding tussen palen 91 en 93 staat niet haaks op de as van de kern.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die het verloop en de constructie van de wand markeren.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen omtrent een binnen-indeling verschaffen.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen.

# Het verdwijnen van het gebouw

De meeste palen lijken te zijn uitgegraven. De resten van het gebouw zijn bewust verwijderd wanneer dat precies is gebeurd (direkt na het in onbruik raken of veel later nadat het gebouw al was vervallen) is niet vast te stellen.

# Oversnijdingen

De paalkuil tegenover paalkuil 89 is vergraven door de sporen van gebouw 86 (Volle Middeleeuwen), spoor 89 zelf wordt door waterput ag oversneden.

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	?	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,85

02	breedte	?	18	gem. NAP-hoogte	21,17

03	lengte kern	9,50	19	helling en richting neerwaards	-

04 	breedte kern	5,84	20	oriëntatie	w-o

05	grootste breedte gebint	5,90	21	een-, twee, drie-, vierschepig	vermoedelijk 3

06	kleinste breedte gebint	5,75	22	aantal gebinten	5

07	grootste afstand gebinten	2,60	23	gem. dikte palen kern	-

08	kleinste afstand gebinten	2,05	24	vorm palen kern	-

2,35 2,35 2,35 2,40

09 	gem. breedte traveeën w-o				25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

12	breedte buitenstijlr. noord	-	26	wandpalen aan- of afwezig?	afwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid	-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west	-	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oo st	-	33	vloeroppervlak kern	55 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern	0,32	34	vloeroppervlak geheel	-

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

66	72	hele kuil		3803, 3807

66	74	hele kuil		3800, 3848 (laag 2), 3847 (laag 3)

66	82	hele kuil+nazak?	x

66	83	hele kuil		3792, 3849

66	89	hele kuil+nazak?	x

66	91	hele kuil		x

66	93	hele kuil		3798

66	102	hele kuil+nazak of uitgraafkuil	3861, 3773

66	108	hele kuil+nazak of uitgraafkuil	3825 (laag 1), 3764, 3824