Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegronden 40a en 40b

Site C werkput 47 (tekening 366)

## De kern

Hier worden zowel gebouw 40a als 40b besproken, er van uitgaande dat gebouw 40b een annex is bij gebouw 40a. Het is ook mogelijk dat gebouw 40b op zichzelf stond, maar waarvan de sporen slechts voor een zeer beperkt deel bewaard zijn gebleven.

De kern van gebouw 40a wordt gevormd door twee rijen van vier tegenover elkaar geplaatste palen in paalkuilen met een ronde plattegrond. In iedere rij zijn de palen min of meer op een rechte lijn geplaatst, de beide rijen liepen parallel. In acht paalkuilen is een paalkern waargenomen. Tussen de staanders van het westelijke vak zijn twee paalkuilen van tussenpalen waargenomen (285 en 304). Aan de oost- en westzijde is tussen de palen van het laatste paar staanders, net buiten de lijn van het dwarsverband een paal geplaatst, die vermoedelijk in de noklijn van het gebouw staan. Beide paalkuilen zijn relatief diep ten opzichte van de overige paalkuilen, hetgeen een argument is om de betreffende palen als nokdragers te beschouwen.

De kern van gebouw 40b is op gelijke wijze gevormd, zij het dat deze groter van omvang is zodat die het westelijke deel van gebouw 40a omsluit. Er zijn slechts enkele paalkuilen waargenomen aan de westzijde van gebouw 40a die aan gebouw 40b kunnen worden toegewezen. Wellicht is gebouw 40b een annex of een vervanging van het westelijke deel van gebouw 40a.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand. Wellicht heeft de wand langs de staanders gelopen.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen omtrent een binnen-indeling verschaffen.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen, tenzij gebouw 40b een vernieuwing van het westdeel van gebouw 40A is.

# Het verdwijnen van het gebouw

Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op het uitgraven van kuilen. Wellicht is het gebouw langzaam vervallen, daarop zou ook de nazakking in paalkuil 290 kunnen wijzen.

Oversnijdingen

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond 40a

01	lengte	(8,75)	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,50

02	breedte	(5,35)	18	gem. NAP-hoogte	21,78

03	lengte kern	8,75	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	5,35	20	oriëntatie	o-w

05	grootste breedte gebint	5,50	21	een-, twee, drie-, vierschepig	1 of 2

06	kleinste breedte gebint	5,25	22	aantal gebinten	4

07	grootste afstand gebinten	2,80	23	gem. dikte palen kern	0,23

08	kleinste afstand gebinten	1,10	24	vorm palen kern	vermoedelijk rond

09 	gem. breedte traveeën w-o				25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

1,60  1,20  2,75  2,60

12	breedte buitenstijlr. noord	-		26	wandpalen aan- of afwezig?	afwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		5,40	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		5,30	33	vloeroppervlak kern	47 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern		0,11*	34	vloeroppervlak geheel	47 m2

## * zonder paalkuilen 290 en 298 die 0,50 en 0,45 diep zijn.

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond  40b

01	lengte	?	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,50*

02	breedte	(6,20)	18	gem. NAP-hoogte	21,78

03	lengte kern	?	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	6,20	20	oriëntatie	o-w

05	grootste breedte gebint	6,25	21	een-, twee, drie-, vierschepig	1 of 2

06	kleinste breedte gebint	6,15	22	aantal gebinten	2

07	grootste afstand gebinten	2,60	23	gem. dikte palen kern	26

08	kleinste afstand gebinten	2,60	24	vorm palen kern	rond

09 	gem. breedte traveeën w-o		2,60		25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

12	breedte buitenstijlr. noord	-	26	wandpalen aan- of afwezig?	afwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		6,15	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		-	33	vloeroppervlak kern	?

16	gem. diepte paalkuilen kern	0,20	34	vloeroppervlak geheel	?

## * niet meegerekend  spoor 299, 0,36 indien wel meegerekend.

## Correlatie sporen en vondstnummers 40a

WP	Spoor	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

47	283	insteek+kern		x

47	285	hele kuil		x

47	286	hele kuil		x

47	287	insteek+kern		x

47	289	insteek+kern		6772

47	290	insteek+kern+nazak		6776 en 6777 (laag 1), 6779 (laag 2)

47	298	hele kuil		6779  (goed nummer ? Zie vondstlijst sp 299)

47	302	insteek+kern		x

47	304	hele kuil		x

47	305	insteek+kern		x

47	306	insteek+kern		x

47	307	insteek+kern		x

De toewijzing aan onderstaande sporen aan deze gebouwplattegrond is onzeker.

47	321	hele kuil		x

47	322	hele kuil		x

## Correlatie sporen en vondstnummers 40b

WP	Spoor	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

47	267	insteek+kern		x

47	282	insteek+kern		x

47	284	insteek+kern		6720

47	299	hele kuil		6776 (goed nummer? Zie vondstlijst sp 290)

47	300	insteek+kern+nazak		6721

47	303	insteek+kern		x