Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegrond 27

Site C werkput 42 (tekening 529)

## De kern

De kern van het gebouw wordt gevormd door twee rijen van drie tegenover elkaar geplaatste palen in grote paalkuilen met een overwegend ronde plattegrond. In beide rijen zijn de palen min of meer op een rechte lijn geplaatst, de beide rijen liepen vrijwel parallel. In alle paalkuilen is een paalkern waargenomen. De noordelijke rij staanders lijkt een keer vernieuwd te zijn (zie verbouwingen).

# De wand

Een aantal paalkuilen dat rondom de kern van het gebouw ligt kan in verband staan met een wand. Dit lijkt tamelijk zeker voor sporen 100, 214 en 219 aan de zuidzijde van het gebouw. Zij liggen tegenover staanders op de gebruikelijke afstand van c. twee meter van die staanders verwijderd. Aan de noordzijde kunnen paalkuilen 127 en 128 tot een wand hebben behoord. Aan de westzijde is een aantal paalkuilen aangetroffen die tot de wand van dit gebouw behoord kan hebben (nrs 236, 190, 188, 150 en 145). De afstand tussen deze palen en de kern bedraagt c. 2,40 m. Aan de oostzijde van het gebouw is geen enkele paalkuil aangetroffen die tot de wand van dit gebouw gerekend kan worden. Een serie paalkuilen op vier meter afstand van het laatste oostelijke gebint lijkt te ver weg te liggen om als wandpalen te kunnen interpreteren. De afwezigheid van wandpalen aan de oostzijde kan veroorzaakt zijn door de geringe diepte van de wandpaalkuilen daar, doch een vergelijking met andere Karolingische gebouwen laat zien dat het ontbreken van een vrijstaande wand aan een van de korte zijden regelmatig voorkomt. Ook bij dit gebouw lijkt dit aan de oostzijde het geval te zijn. Waarschijnlijk heeft dit gebouw aan de oostzijde een topgevel en aan de westzijde een wolfsdak gehad

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen omtrent een binnenindeling verschaffen.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

De noordelijke rij staanders lijkt een maal vervangen te zijn. Direkt ten zuiden van iedere staanderkuil is een paalkuil van min of meer dezelfde omvang, in het horizontale vlak, aangetroffen (sporen 114, 143 en 142). Zij zijn evenwel aanzienlijk minder diep met uitzondering van spoor 142. De paal in 114 stond in de lijn van het dwarsverband, 143 en 142 niet. Als er sprake is van een vernieuwing van de staanders moet de noordelijke buitenstijlruimte zeer breed zijn geworden (tot c. 3,25 m) en is de oppervlakte van de kern aanmerkelijk verkleind van 6,25 m naar 4,80 m.

# Het verdwijnen van het gebouw

In alle kuilen van de staanders zijn paalkernen aanwezig. Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op het uitgraven van kuilen, Wellicht is het gebouw langzaam vervallen.

Oversnijdingen

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	(c. 11,50)	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,925

02	breedte	(10,25)	18	gem. NAP-hoogte	21,35

03	lengte kern	9,10	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	6,08	20	oriëntatie	o-w

05	grootste breedte gebint	6,25	21	een-, twee, drie-, vierschepig	3

06	kleinste breedte gebint	6,00	22	aantal gebinten	3

07	grootste afstand gebinten	4,90	23	gem. dikte palen kern	0,29

08	kleinste afstand gebinten	4,20	24	vorm palen kern	vermoedelijk rond

09 	gem. breedte traveeën w-o	4,65	4,40		25	staanders rechte of gebogen lijn	± recht

12	breedte buitenstijlr. noord	(1,90)	26	wandpalen aan- of afwezig?	aanwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		2,15	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		(10,00)	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		(9,75)	33	vloeroppervlak kern	55 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern		0,52	34	vloeroppervlak geheel	114 m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Laag	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

42	100		hele kuil		4154

42	109	1	kern		4028 en 4114 (laag 1 en 2)

42	109	2	insteek		x

42	114		hele kuil	vervanging van 115?	4049

42	115		kern+insteek		4103 (laag 1), 4050 (laag 1)

42	132		kern+insteek		4068, 4206 (laag 1)

42	142		kuiltje	vervanging van 144?	x

42	143	1	kern		4111

42	143	2	insteek	vervanging van 132?	4067, 4053 (laag 1 en 2)

42	144		kern+insteek		4170, 4106 (laag 2)

42	214		hele kuil		4205, 4085, 4030

42	215		kern+insteek		4066, 4108 (laag 3)

42	216		nazak?		x

42	218		kern+insteek		4080, 4032, 4179 (laag 1), 4079, 4120 (laag 1),

4081(laag 1), 4116 (laag 2), 4101

42	219	1	kern		x

42	219	2	insteek		4124

42	296		kern+insteek		4113 (laag 2), 4078 (laag 1), 4112 (laag 1)

42	297		hele kuil		4077, 4122

De toewijzing van onderstaande sporen aan deze gebouwplattegrond is niet geheel zeker.

42	107		hele kuil		4025

42	108		hele kuil		4084, 4105, 4153

42	112		hele kuil		4048

42	136		hele kuil		x

42	137		hele kuil		x

42	140		hele kuil		x

42	145		hele kuil		x

42	146		hele kuil		x

42	150		hele kuil		4123

42	179	1	kern		x

42	179	2	insteek		x

42	188		hele kuil		x

42	189		hele kuil		4069, 4024

42	190		hele kuil		x

42	213		hele kuil		x

42	221	1	kern		4074 (laag 1 en 2)

42	221	2	insteek		4156

42	236		hele kuil		4072

42	301				4147

42	302	1	insteek?		x

42	302	2	kern		x

42	306		kuiltje		x

42	307		kuiltje		x