Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 30

## De kern

Wderom moest deze gebouwplattegrond gereconstrueerd worden uit een dichte concentratie paalkuilen ter plaatse. De noordelijke rij paalkuilen is evenwel relatief gemakkelijk te herkennen en voor iedere paalkuil in de noordelijke rij is een goede tegenhanger in een zuidelijke rij aan te wijzen.

Dit gebouw heeft aldus een kern van twee rijen van vijf tegeover elkaar geplaatste dakdragende staanders gehad. Binnen de kern lijken geen palen te hebben gestaan die een nokbalk droegen. De palen in beide rijen stonden niet keurig op een rechte lijn. Dat geeft aan dat het dwarsverband over de paren palen belangrijker was dan het langsverband. Dat laatste kon op iedere willekeurige plaats worden aangebracht parallel aan elkaar. Alle traveeën hadden min of meer dezelfde breedte.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Geen

# Het verdwijnen van het gebouw

In geen van de paalkuilen is een paalkern aangetroffen, het gebouw zal zijn afgebroken en de palen uitgetrokken.

Oversnijdingen

De plattegrond van gebouw 30 overlapt met die van gebouw 29. Beide gebouwen kunnen dus niet gelijtijdig hebben bestaan. Bovndien kan gebouw 30 niet gelijktijdig zijn met waterput Q, die als gevolg daarvan het meest waarschijnlijk met gebouw 28 in verband staat. Gebouw 30 kan dus niet gelijktijdig zijn met gebouw 28.

Opmerking

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	?	17	gem. diameter paalkuilen kern	91 cm

02	breedte	?	18	gem. NAP-hoogte	c. 24,30

03	lengte kern	8,35	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	4,96	20	oriëntatie	w-o

05	grootste breedte gebint	5,10	21	een-, twee, drie-, vierschepig	3?

06	kleinste breedte gebint	4,60	22	aantal gebinten	5

07	grootste afstand gebinten	2,30	23	gem. dikte palen kern	-

08	kleinste afstand gebinten	1,90	24	vorm palen kern	-

09 	gem. breedte traveeën w-o							2,30 1,90 2,00 2,10					25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

12	breedte buitenstijlr. noord	-	26	wandpalen aan- of afwezig?	afwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		-	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		-	33	vloeroppervlak kern	41,42 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern	19 cm	34	vloeroppervlak geheel	? m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Laag	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

19	63		hele kuil	paal uitgetrokken

19	64		hele kuil	paal uitgetrokken

19	84		hele kuil	paal uitgetrokken

19	95		hele kuil	paal uitgetrokken

19	98-107		hele kuil	paal uitgetrokken

19	100-108		hele kuil	paal uitgetrokken

19	111-195		hele kuil	paal uitgetrokken

19	113		hele kuil	paal uitgetrokken

19	125		hele kuil	paal uitgetrokken

19	131-132		hele kuil	paal uitgetrokken